模态振型查看器界面使用SOP

适用脚本：view_modal_shape.m

生成时间：2026-05-07 16:05

1. 文档目的

本SOP用于指导使用“模态振型查看器”完成模态测试数据导入、测点映射、骨架连线、频率选择、振型提取、动画预览及GIF导出。文档面向首次使用该界面的测试人员、分析人员和需要复现处理流程的同事。

2. 使用前准备

• 确保 MATLAB 可以正常运行，并能打开 view_modal_shape.m 对应界面。

• 准备好测试数据文件，通常为 .vna 文件。建议将同一批次测试数据放在同一个文件夹中，便于统一加载。

• 提前整理好测点编号、文件名、方向通道、方向系数及空间坐标。如果已有映射模板，建议优先使用“导入映射表”功能。

3. 界面组成说明

界面整体分为左侧控制区和右侧预览区。左侧负责数据组织与参数配置，右侧负责频率分析和图形预览。

3.1 左侧控制区

• 加载文件：手动选择一个或多个 .vna 文件导入。

• 加载文件夹：一次性导入指定文件夹中的测试文件。

• 删除文件：删除当前已加载文件列表中的选中项。

• 导入映射表：导入测点映射表，快速恢复测点、通道、系数和坐标配置。

• 导出映射表：将当前测点配置导出为映射表，便于下次复用。

• 文件列表：显示当前已加载的测试文件。

• 测点表：维护测点编号、文件名、XYZ通道、XYZ系数、XYZ坐标。

• 新增测点：手动增加一行测点配置。

• 删除测点：删除指定行或当前选中的测点行。

• 连线表：维护结构骨架连线，用于静态骨架图、振型预览和GIF导出。

• 自动连线：根据测点空间坐标自动推断骨架连线。

• 新增连线：手动补充连线。

• 删除连线：删除指定行或当前选中的连线。

3.2 右侧预览区

• 模态 FRF 候选图：显示用于找峰和点频率的 FRF 曲线。

• 测点骨架图：显示测点空间分布及连线结果。

• 振型预览：显示提取后的振型静态图或动画。

• 频率区：包括模态频率输入框、应用频率、自动找峰、提取振型、动画预览、导出 GIF、频率候选列表和状态栏。

4. 推荐标准流程

建议按照“加载文件 → 导入/编辑映射表 → 检查连线 → 选频率 → 提取振型 → 预览动画 → 导出结果”的顺序操作。

4.1 加载测试文件

1. 点击“加载文件”可手动多选 .vna 文件。

2. 若一批测试数据都在同一目录下，建议直接点击“加载文件夹”。

3. 文件加载完成后，左侧文件列表会显示已导入的文件名。

4. 若导入错误文件，可在文件列表中选中后点击“删除文件”。

4.2 导入或建立测点映射

测点映射是整个流程的核心。系统只有在知道“哪个文件属于哪个测点、哪个方向、哪个通道、坐标在哪里、方向是否反向”之后，才能正确提取振型。

推荐做法：优先使用“导入映射表”。如果是第一次建模，再手动填写测点表，完成后导出模板，后续直接复用。

4.3 测点表字段说明

测点表的关键字段包括：启用、测点编号、文件名、X/Y/Z通道、X/Y/Z系数以及X/Y/Z坐标。其中方向系数用于处理正向或反向测试，正常方向填1，反向填-1。

4.4 关于同一测点三方向数据的填写方法

• 同一测点的三方向数据可以用多行表示，但测点编号必须相同。

• 系统会自动将相同测点编号的多行聚合成一个三向测点。

• 存在反向激励时，将对应方向系数设为-1。

4.5 导入/导出映射表建议

• 建议优先使用 .xlsx 映射表。

• 第一次建立好映射后，应立即导出模板，后续直接复用。

4.6 建立和检查连线

• 点击“自动连线”后，系统会根据测点坐标推断骨架。

• 应结合“测点骨架图”检查连线是否符合实际结构。

• 可通过新增或删除连线手工修正。

4.7 选取模态频率

频率选取有两种主要方式：手动点选和自动找峰。建议先自动找峰，再人工确认。

• 可在 FRF 图上点选频率，然后点击“应用频率”加入候选。

• 可点击“自动找峰”由系统自动给出候选频率。

4.8 提取振型

1. 选定目标频率后点击“提取振型”。

2. 提取成功后，右侧“振型预览”会显示结果。

4.9 动画预览与 GIF 导出

• 点击“动画预览”可播放振型动画。

• 点击“导出 GIF”可导出当前振型动图。

5. 常见使用场景示例

常见场景包括：首次建模时手动填表、后续相同结构直接导入映射表、以及同一测点三方向分开测试且存在反向方向的处理。

6. 操作注意事项

• 测点坐标必须统一。

• 同一空间测点必须使用相同测点编号。

• 方向系数错误会直接影响振型方向。

• 自动连线是辅助功能，最终以实际结构为准。

7. 常见问题排查

• 若无法提取振型，优先检查测点是否启用、文件名是否匹配、通道是否填对。

• 若振型方向不对，优先检查X/Y/Z系数。

• 若骨架连线不完整，检查坐标并手工修正连线。

8. 建议的团队使用规范

• 每批数据处理完后保存映射表模板。

• 统一文件命名、测点编号和坐标系。

9. 结果文件建议归档内容

• 原始 .vna 文件

• 映射表（xlsx）

• 导出的GIF动图

• 最终确认的模态频率列表

10. 一页式快速流程

1. 加载文件/加载文件夹

2. 导入映射表或填写测点表

3. 检查并修正连线

4. 在 FRF 图上点频率或自动找峰

5. 选择候选频率

6. 提取振型

7. 动画预览

8. 导出 GIF 和映射表